Приложение 1

Информация

администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2023 год и планах на 2024 год

1. Система теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей городского округа Тольятти, с учетом выявленных на конец 2023 года бесхозяйных сетей в двухтрубном исчислении составляет 666,7 км., в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе –317,6 км. (47,6 %);

- в Центральном районе – 199,8 км. (30 %);

- в Комсомольском районе – 149,3 км. (22,4 %).

Процент ветхих сетей от общей протяженности тепловых сетей города составляет - 38% (253,8 км.), в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 56% (178 км.);

- в Центральном районе – 20% (40 км.);

- в Комсомольском районе – 24% (35,8 км.).

Средний физический износ тепловых сетей городского округа Тольятти составляет 71%, в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 85%;

- в Центральном районе – 65%;

- в Комсомольском районе – 63%.

Средний процент износа оборудования на объектах теплоснабжения, котельных, составляет – 70%.

В связи с территориальной разобщенностью административных районов города и системы теплоснабжения сформированы независимо друг от друга и имеют существенные различия в схемах теплоснабжения, формах собственности и организации эксплуатации тепловых сетей.

Автозаводский район

Эксплуатацию и содержание тепловых сетей в районе осуществляет АО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс» (15-я магистраль), ЦТП – 43 ед.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 317,6 км., из них:

- 298,8 км. (94%) – в эксплуатации АО «ТЕВИС» (в том числе магистральных –173,92 км.).

- 14,06 км. (4,5%) – муниципальные сети, не переданные ресурсоснабжающим организациям на обслуживание;

- 4,67 км. (1,5%) – в эксплуатации ПАО «Т Плюс».

Центральный район:

Общая протяженность тепловых сетей – 199,8 км., в том числе муниципальных сетей – 147,49 км., ЦТП – 34 ед., котельных – 2 ед.

Эксплуатацию и содержание тепловых сетей в районе осуществляет «Тольяттинские тепловые сети» филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Тепловые сети района обслуживаются следующим образом:

- 142,49 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс» по договорам безвозмездного пользования, из них 115,1 км. оформлены в муниципальную собственность;

- 5,0 км. – за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы», утвержденная Постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.07.2022 №1588-п/1 (транзитные сети, идущие по техподполью жилых домов, выполняется только аварийный ремонт;

- 52,31 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс».

Комсомольский район

Общая протяженность сетей района – 149,3 км., в том числе муниципальных сетей – 136 км., ЦТП – 40 ед., котельных – 5 ед.

Тепловые сети района обслуживаются следующим образом:

- 131,4 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс» по договору аренды, из них 100% оформлены в муниципальную собственность;

- 4,6 км. – за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы», утвержденная Постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.07.2022 №1588-п/1 (транзитные сети, идущие по техподполью жилых домов, выполняется только аварийный ремонт;

- 13,3 км. – в эксплуатации ПАО «Т Плюс».

2. Система газоснабжения

Газоснабжение городского округа Тольятти осуществляется по газопроводу высокого давления Самара - Тольятти от ГРС-19 и ГРС-10.

Эксплуатирующей организацией единого газораспределительного комплекса является ООО «Средневолжская газовая компания». На обслуживании предприятия находятся 763,952 км. наружных газовых сетей городского округа Тольятти.

ООО «Средневолжская газовая компания» является региональным оператором газификации Самарской области.

Уровень газификации существующего жилищного фонда Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти на 2023 год составляет 98,9%.

Количество газифицированных промышленных предприятий – 16, коммунально-бытовых предприятий – 122.

Основными потребителями газа являются:

- жилищно-коммунальный сектор, включающий 960 газифицированных многоквартирных домов и 63 023 квартир, 9254 индивидуальных жилых строений, 122 коммунально-бытовых предприятий;

- промышленный сектор, включающий 16 промышленных предприятия, 55 отопительных и промышленных котельных.

Крупнейшие промышленные потребители газа: АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», ОАО «Волгоцеммаш».

Основные объекты энергетики, потребляющие газ: Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»), АО «Газпром Теплоэнерго Тольятти».

На территории городского округа Тольятти имеются 2 негазифицированных жилых массива:

- мкр. Загородный в Центральном районе городского округа Тольятти - 53 индивидуальных жилых строения;

- мкр. Станция канал в Комсомольском районе городского округа Тольятти - 16 жилых домов (33 квартиры).

Нуждаются в догазификации:

- Комсомольский район, домовладения, оформленные под постоянное проживание, расположенные в садовых некоммерческих товариществах;

- Центральный район, мкр. Северный, Тимофеевка-2

Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 – 2031 годы региональным оператором ООО «Средневолжская газовая компания» на территории городского округа Тольятти включены в соответствии с «Планом мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 – 2031 годы».

В целях организации исполнения пунктов 8, 12 перечня поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021, утвержденного Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 02.05.2021 № Пр-753, а также обеспечения в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи отвнутри поселковых газопроводов, внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, формирования целевого (прогнозного) топливно-энергетического баланса Самарской области образован региональный штаб газификации Самарской области под председательством первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области В.В. Кудряшова (Распоряжение Правительства Самарской обл. от 15.07.2021 № 355-р).

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2584-п/1 создан территориальный штаб по газификации городского округа Тольятти.

Основными задачами регионального и территориального штабов по газификации является организация межведомственного взаимодействия участников строительного процесса и координация взаимодействия с частными собственниками земельных участков.

В соответствии со ст. 8.1. Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрацией городского округа Тольятти содержатся объекты газового хозяйства находящиеся в муниципальной собственности либо недооформленные в муниципальную собственность:

- подземный газопровод высокого давления Ду 219, 114, 89, 57 мм – 7,039 км, ШГРП – 2 ед. в мкр. Поволжский;

- станции катодной защиты от коррозии – 2 ед., установленные на подземном газопроводе высокого давления от ГК -2 до ГК -7 в мкр. Поволжский;

- подземный газопровод Ду 63, 57 мм – 42,8 м, надземный газопровод Ду63, 57 мм – 35,25 м, ШГРП – 1 ед. ж/дома по ул. Лесопарковое шоссе, 81а;

Эксплуатация и обслуживание вышеуказанных объектов осуществляется на конкурсной основе.

Кроме того администрацией городского округа Тольятти осуществляется обслуживание памятных знаков «Вечный огонь» в парке Победы Автозаводского района и на пл. Свободы в Центральном районе.

Функционирование Вечный огня в парке Победы осуществляется за счет заправки сжиженным газом, ежемесячно заправляемого в подземные резервуары (газгольдерную станцию).

Эксплуатирующая организация по обслуживанию газового оборудования в парке Победы  и газовой горелки и бронзовой звезды на Центральной пл. определяется на конкурсной основе.

Горение Вечного огня на Центральной площади поддерживается природным газом.

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2021 № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» с 1 мая 2022 года поставка и транспортировка газа (природного) осуществляется на безвозмездной основе.

3. Система водоснабжения

На территории городского округа Тольятти питьевое водоснабжение населения осуществляется из 9 подземных источников артезианских вод и из поверхностного источника – Куйбышевского водохранилища.

Водоснабжение в городском округе Тольятти осуществляется несколькими организациями коммунального комплекса: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», ООО «Волжские коммунальные системы», АО «ТЕВИС», ООО «ЖЭРП Поволжское», филиал ОАО «РЖД» (Станция Канал), ООО «Тольяттикаучук» (речная вода на Северный промузел).

Общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 1 153 км, в том числе по районам города:

в Автозаводском районе – 553,88 км, в том числе по договору безвозмездного пользования – 57,45 км;

в Центральном и Комсомольском районах – 599,12 км, из них по договору аренды 187,2 км.

Обслуживание водопроводных сетей по районам города осуществляется следующими организациями:

- в Автозаводском районе – АО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»;

- в Центральном районе – ООО «Волжские коммунальные системы»;

- в Комсомольском районе – ООО «Волжские коммунальные системы», ООО «ЖЭРП Поволжское».

Средний процент физического износа водопроводных сетей – 80,5 %.

Средний физический износ насосных станций I и II – подъемов составляет 70%. Для поддержания проектной мощности подземных водозаборов необходимо строительство 4-5 артезианских скважин в год, взамен вышедших из строя, а также модернизация насосного оборудования артезианский скважин.

Эксплуатацию водозаборных сооружений, станции очистки воды (ОСВ) Автозаводского района осуществляет ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Постоянный производственный контроль качества воды, поставляемой населению, осуществляется собственниками водозаборов и распределительных сетей.

Кроме того, контроль качества воды источников водоснабжения и питьевой воды, подаваемой в централизованные системы водоснабжения, осуществляется Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти в рамках обеспечения государственного социально-гигиенического мониторинга.

Результаты мониторинга свидетельствуют о санитарно-эпидемиологической безопасности воды в централизованных системах водоснабжения городского округа Тольятти, качество питьевой воды оставалось стабильным и оценивается как вода доброкачественная, безопасная в эпидемическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу.

4. Система водоотведения

Бытовая канализация.

Общая протяженность сетей бытовой канализации городского округа Тольятти, с учетом выявленных на конец 2021 года бесхозяйных сетей составляет 1192,32 км., в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 573,05 км (48,06%);

- в Центральном и Комсомольском районах – 619,27 км (51,94%);

Процент ветхих сетей от общей протяженности сетей бытовой канализации города составляет – 50,1% (597,8 км), в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 64% (383,09 км);

- в Центральном и Комсомольском районах–36% (214,71 км).

Средний физический износ сетей бытовой канализации городского округа Тольятти составляет 83%

Водоотведение организовано с использованием как централизованных, так и нецентрализованных систем водоотведения. В городе остаются не канализованными порядка 70% частных домовладений.

Обслуживание сетей бытовой канализации по районам города осуществляется следующими организациями:

- в Автозаводском районе – АО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ;

- в Центральном районе – ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Тольяттикаучук»;

- в Комсомольском районе – ООО «Волжские коммунальные системы», АО «Тольяттиазот», ООО «ЖЭРП Поволжское».

Общее количество насосных станций для перекачки бытовых сточных вод составляет 50 ед., в том числе по эксплуатирующим организациям:

- 25 ед. – ООО «Волжские коммунальные системы», с общим процентом износа 67%;

- 18 ед. – АО «ТЕВИС», с общим процентом износа 45%;

- 3 ед. – ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», с общим процентом износа 80%;

- 3 ед. - ООО «ЖЭРП Поволжское» с общим процентом износа 80%;

- 1 ед. - ООО «Тольяттикаучук»с процентом износа 70%.

Средний процент износа оборудования на насосных станциях составляет – 76,1%.

Очистка сточных вод производится на трех биологических очистных сооружениях, эксплуатируемых ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», ООО «Тольяттикаучук», АО «Тольяттиазот». Степень износа сооружений и оборудования:

-амортизационный износ – 73,83%,

-физический износ – 78,85%.

Существующие очистные сооружения ООО «АВК» и АО «ТольяттиАзот»  нуждаются в модернизации, так как не обеспечивают в полной мере достижения показателей нормативной степени очистки, сточные воды, прошедшие очистку на данных сооружениях, относятся к категории «недостаточно очищенных». В настоящее время техническое состояние сооружений удовлетворительное.

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» за счет собственных средств в 2022 году ООО «Тольяттикаучук» проведены работы по реконструкции 2-х первичных радиальных отстойников и илоуплотнителей. По результатам проведенной реконструкции достигнуты показатели нормативной степени очистки и в Саратовское водохранилище в 2023 году сброшено 19458,28 тыс.м3  нормативно очищенных вод.

Сети бытовой канализации Центрального и Комсомольского районов в количестве 392,79 км эксплуатируются ООО «Волжские коммунальные системы», а также в количестве  34,81 км эксплуатируются ООО «ЖЭРП Поволжское»,  и  в количестве 58,89 км эксплуатируются ООО «Тольяттикаучук» и АО «Тольяттиазот».

Сети бытовой канализации Автозаводского района в количестве 356,96 км эксплуатируются АО «ТЕВИС» и в количестве 122 км эксплуатируются ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Ливневая канализация.

Общая протяженность сетей составляет 553,81 км из них: обслуживаются ресурсоснабжающими организациями – 94,7%; обслуживаются за счет бюджетных средств – 5,3%,

в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 449,26  км (81,1%);

- в Центральном районе – 79,95 км (14,4%);

- в Комсомольском районе – 24,6 км (4,5%).

Поверхностное водоотведение Автозаводского района осуществляется с помощью централизованной системы ливневой канализации. Общая протяженность сетей ливневой канализации Автозаводского района составляет 449,26 км. Эксплуатацию осуществляют АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и подрядная организация по содержанию муниципальных сетей по результатам торгов.

Процент ветхих сетей от общей протяженности сетей ливневой канализации города составляет – 72,8% (403,5 км), в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе –354,0 км;

- в Центральном районе – 48,2 км;

- в Комсомольском районе – 18,6 км.

Средний физический износ сетей ливневой канализации городского округа Тольятти составляет 75,8%, в том числе по районам города:

- в Автозаводском районе – 64,7%;

- в Центральном районе – 83,6%;

- в Комсомольском районе – 97,3%.

Поверхностное водоотведение Центрального и Комсомольского районов осуществляется с помощью систем дождевой канализации и по рельефу местности. Всего канализовано порядка 40% территорий.

Эксплуатацию 79,71 км сетей ливневой канализации Центрального и Комсомольского районов осуществляют АО «ПО КХ г.о.Тольятти» и 24,84 км Центрального района - ПАО «КуйбышевАзот». Износ сетей, обслуживаемых АО «ПО КХ г.о.Тольятти», составляет 97,3%.

Общее количество насосных станций для перекачки ливневых сточных вод составляет 16 шт; из них 11 - находятся в эксплуатации АО «ТЕВИС», 3 -АО «ПО КХ г.о.Тольятти», 1 - ООО «АВК» и 1- ПАО «КуйбышевАзот». Из общего количества 7 насосных станций эксплуатируются свыше 25 лет.

Средний процент износа оборудования на насосных станциях составляет – 68%.

В муниципальной собственности городского округа Тольятти находятся сети ливневой канализации общей протяженностью 41,21 км., не переданные на постоянное обслуживание в эксплуатирующую организацию по причине отсутствия технологической связи с их сетями, а также подключения от дождеприемных колодцев, признанные элементами автодорог. Поэтому для обеспечения нормативного поверхностного водоотведения с застроенных территорий необходимо осуществлять содержание данного имущества.

Содержание включает в себя следующие мероприятия: обеспечение пропуска талых и ливневых вод, восстановление пропускной способности трубопроводов, ремонт верхнего строения колодцев, замену люков, очистку водоотводных лотков, телеинспекцию сети после промывки, откачку и вывоз поверхностного стока с неканализованных пониженных мест городского округа Тольятти.

Для оказания услуг по водоотведению ливневых стоков в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» (утв. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.05.2023 № 1677-п/1) заключаются муниципальные контракты с единственными поставщиками – владельцами сетей, осуществляющими прием и транспортировку поверхностных сточных вод на основании тарифов на водоотведение, установленных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, в том числе с:

- ООО «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ», оказывающим услуги водоотведения ливневых стоков с территории муниципальных автомобильных дорог, расположенных по периметру ПАО «АВТОВАЗ», с площадью водосбора 38,8 га;

- АО «ТЕВИС» оказывающим услуги водоотведения ливневых стоков с территории автодорог ПКЗ с площадью водосбора 22,2 Га и с селитебной (жилой) территории Автозаводского района городского округа Тольятти с площадью водосбора 1 704 га;

- АО «ПО КХ г.о. Тольятти» осуществляющим прием сточных вод с селитебной территории Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти в централизованную систему водоотведения и обеспечивающим ее транспортировку с площади водосбора 445,41 га.

5. Сети электроснабжения

Общая протяженность кабельных и воздушных линий электропередач городского округа Тольятти составляет 6 707,683 км.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 1 303,057 км, в том числе:

| Район города | Протяженность сетей, км. |  | ИТОГО по районам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | магистрального освещения | внутриквартального освещения |  |
| Автозаводский район | 252,198 | 326,034 | 578,232 |
| Центральный район | 166,581 | 228,668 | 395,249 |
| Комсомольский район | 97,208 | 232,368 | 329,576 |
| ИТОГО по назначению: | 515,987 | 787,07 | 1303,057 |

Процент ветхих сетей составляет 26,1% (1 750,923 км.), причем основной объем ветхих сетей (1 576,083 км.) находится на содержании АО «ОРЭС-Тольятти».

Сетевыми организациями произведена замена ветхих сетей в 2023 году в количестве 28,571 км.

Содержание и ремонт сетей электроснабжения осуществляется в рамках производственных и инвестиционных программ сетевых организаций.

Сети магистрального наружного освещения Автозаводского района находятся в собственности АО «ССК».

Магистральные и внутриквартальные сети наружного освещения Центрального и Комсомольского районов с 1 декабря 2015 года переданы в аренду АО «ПО КХ г.о. Тольятти».

Внутриквартальные сети наружного освещения Автозаводского района находятся в муниципальной собственности.

6. Данные об объемах, выполняемых ресурсоснабжающими организациями капитальных ремонтов.

С учетом износа сетей ресурсоcнабжающим организациям необходимо ежегодно выполнять капитальный ремонт (перекладки) в следующих объемах:

- по тепловым сетям–19,93 км. в год;

- по водопроводным сетям - 18,0 км. в год;

- по канализационным сетям – 11,0 км. в год.

Однако, фактические объемы перекладок, выполненных в 2023 году, составляют:

- 22,9 км. тепловых сетей (114,5%);

- 2,2 км. водопроводных сетей (12%);

- 2,1 км. канализационных сетей (19%).

Ежегодный комплекс мероприятий по содержанию и текущему ремонту за счет финансовых средств, в рамках утвержденных тарифов в зоне своей ответственности энергетиками выполняется в полном объеме.

7. Мероприятия по содержанию и ремонту инженерных сетей за 2023 год

Содержание и ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, производился в 2023 году в рамках следующих муниципальных программ:

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 гг» (утв. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1)

В рамках программы заключены 37 МК на сумму 468 958,17 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» заключен муниципальный контракт на сумму 295,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» заключены муниципальные контракты на содержание и эксплуатацию газового оборудования в мкр. Поволжский, на содержание памятного знака «Вечный огонь» Центральной площади и в парке Победы на сумму 1 711,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %

- по мероприятию 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» заключен муниципальный контракт на гидравлическую опрессовку тепловых сетей на 43 объектах, после завершения отопительного периода, на сумму 620,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» заключен муниципальный контракт на прочистку сетей водоотведения на сумму 594,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 1.7. «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» Заключен муниципальный контракт по выполнению проектных работ на объекты инженерной инфраструктуры (разработка дизайн-проекта на обустройство фонтана у театра «Колесо») на сумму 170,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок в полном объеме. Освоение средств – 100%;

- по мероприятию 1.10. «Энергоснабжение насосных станций» заключены муниципальные контракты на электроснабжение ЛНС-1 (ул. Борковская), ЛНС-2 (ул. Вокзальная) и ЛНС (ул. Офицерская) на сумму 430,32 тыс. руб. Поставка электроэнергии осуществлена в полном объеме. Оплата произведена за фактическое потребление. Освоение средств – 11,1 тыс. руб. (6,5 %)

- по мероприятию 2.1. «Ремонт сетей тепло, водоснабжения, водоотведения» заключено 17 муниципальных контрактов по устранению аварийных ситуаций на муниципальных и бесхозяйных инженерных сетях на сумму 11 901,53 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 2.2. «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» заключен муниципальный контракт на сумму 2 583 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100%;

- по мероприятию 3.1. «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» заключен муниципальный контракт на сумму 4 395,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

- по мероприятию 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» с гарантирующими поставщиками услуг по водоотведению ливневых стоков (АО «ТЕВИС», АО «ПО КХ г.о. Тольятти») заключены муниципальные контракты на сумму 123 795,2 тыс. руб. Оплата по контрактам произведена за фактические затраты на водоотведение ливневых стоков по фактическому выпадению осадков и составу сточных вод, при этом расчет цены контракта произведен в соответствии с нормативными требованиями. В связи с разногласиями по взиманию платы за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС) с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» в отчетном периоде не удалось заключить контракт по водоотведению ливневых стоков. На согласительных комиссиях при администрации городского округа Тольятти с РСО договоренности не достигнуты. Заключение МК планируется после вынесения решения судебными инстанциями. За 2023 год получены и возвращены без подписания акты от ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 9 479,4 тыс. руб.;

- по мероприятию 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» с гарантирующими поставщиками услуг по поставке электрической энергии (АО «ТЭК», ООО «ТЭС», ОАО «Лукойл-Энергосети») заключены муниципальные контракты на сумму 55 168,00 тыс. руб. Электроэнергия за год поставлена в полном объеме. Освоение средств – 99,9%;

- по мероприятию 4.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог» заключены муниципальные контракты на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных дорог города на сумму 229 574,84 тыс. руб. Работы за год выполнены в полном объеме. Освоение средств – 100%;

- по мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» заключен муниципальный контракт на сумму 36 523,00 тыс. руб. Работы за год выполнены в полном объеме. Освоение средств – 100 %.

МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 г. № 905-п/1

- по мероприятию 4.1.7. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» Выполнение мероприятия планировалось после проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах ГТС набережных Центрального и Комсомольского районов. Однако, в связи с длительным сроком заключения контракта по ремонту ГТС (не состоялось 2 аукциона), контракт был заключен только 15.11.2023 года. Выполнение работ по ремонту ГТС – 11.12.2023 года. Размещение закупки по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений не проводилось по причине наступления неблагоприятных условий и недостаточностью временного промежутка для размещения аукциона и выполнения работ. Освоение средств –0 %;

- по мероприятию 4.1.8. «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» заключен МК по ремонту на сумму 1 787,00 тыс. руб. В связи с ухудшением погодных условий часть работ не выполнена, оплата в размере 1 633,393 тыс. руб. произведена за фактически выполненные работы. Освоение средств – 91,4 %;

- по мероприятию 7.7.2 «Ремонт и реконструкция наружного освещения» заключены три муниципальных контракта на сумму 6 462,00 тыс. руб., один из контрактов (с ООО «Плюс», тротуар между Кулибина 5 и Кулибина 7 ДС№67 на сумму 889,00 тыс. руб.) расторгнут администрацией в одностороннем порядке, Подрядчику выставлены штрафные требования, Подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Мероприятия по содержанию и ремонту инженерных сетей на 2024 год

Содержание и ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности планируется в рамках следующих муниципальных программ:

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 гг»

Объем финансирования Программы в 2024 году из бюджета городского округа Тольятти запланирован в размере 591 012,00 тыс. руб.

По задаче 1 «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность» предусмотрены средства в размере 10 606,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.1. «Содержание систем водопроводов» - 320,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на содержание водопроводов к городским фонтанам, оформленным в муниципальную собственность. Поскольку данные работы носят сезонный характер, то заключение муниципальных контрактов планируется с мая по октябрь 2024 г.

Мероприятие 1.2. «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» - 316,00 тыс. руб. Ежегодно заключается муниципальный контракт с ежемесячной оплатой выполненных работ.

Мероприятие 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования» - 1 853,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на содержание газового оборудования, оформленного в муниципальную собственность (оборудование в мкр. Поволжский, памятного знака «Вечный огонь» Центральной площади и в парке Победы), а также на поставку газа к памятным знакам. Ежегодно заключаются муниципальные контракты с ежемесячной оплатой выполненных работ.

Мероприятие 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» - 1 350,00 руб. Финансирование предусмотрено на оплату работ по опрессовке участков тепловых сетей к жилым объектам, оформленным в муниципальную собственность, после завершения отопительного сезона. Заключение муниципального контракта планируется в апреле 2024 г.

Мероприятие 1.5. «Содержание и техническое обслуживание фонтанов» - 5 476,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено в виде субсидии на выполнение технического задания МБУ «Зеленстрой» по содержанию городских фонтанов, оформленных в муниципальную собственность.

Мероприятие 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» - 594,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на поддержание в технически исправном состоянии сетей бытовой канализации, оформленных в муниципальную собственность либо бесхозяйных сетей. Заключение муниципального контракта планируется в апреле 2024 г.

Мероприятие 1.7. «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» - 340,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на разработку проекта по реконструкции фонтана на площади у театра «Колесо». Заключение муниципального контракта планируется в мае 2024 г.

Мероприятие 1.8. «Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин» - 95,00 тыс. руб. Проведение мониторинга влияния потенциально опасных объектов на подземные источники водоснабжения является обязанностью органов местного самоуправления, так как напрямую влияет на обеспечение безопасности (безвредности) для жителей городского округа Тольятти факторов среды обитания. В рамках мероприятия планируется к заключению во II квартале 2023 г. муниципальный контракт по мониторингу подземных вод в районе пруда-накопителя ливневых стоков в лесу по улице Баныкина.

Мероприятие 1.10. «Энергоснабжение насосных станций» - 262,00 тыс. руб. Мероприятием предусмотрена оплата электрической энергии на муниципальных объектах ливневых насосных станций: ЛНС-1 (ул. Борковская), ЛНС-2 (ул. Вокзальная) и ЛНС (ул. Офицерская). Контракты заключены в декабре 2023 года.

По задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» предусмотрены средства в размере 10 527,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 2.1. «Ремонт сетей тепло, водоснабжения, водоотведения» - 7 944,00 тыс. руб. По мероприятию предусмотрено заключение муниципальных контрактов на устранение аварийных ситуаций на муниципальных и бесхозяйных инженерных сетях.

Мероприятие 2.2. «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» - 2 583,00 тыс. руб. По мероприятию в марте 2024 года заключен муниципальный контракт по результатам сезонной проверки надзорного органа.

По задаче 3 «Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации» предусмотрены средства в размере 231 348,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 3.1. «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» - 4 395,00 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой канализации, оформленных в муниципальную собственность. В декабре 2023 года заключен муниципальный контракт на сумму лимитов 2024 года.

Мероприятие 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» - 598 тыс. руб. Во 2 квартале 2024 года планируется заключение муниципального контракта по ремонту сетей.

Мероприятие 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» - 226 355,00 тыс. руб. Мероприятием предусмотрена плата ресурсоcнабжающим организациям за водоотведение ливневых стоков с муниципальных дорог, территорий общего пользования города и автодорог промышленно-коммунальной зоны, а также плата за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС). Контрактами предусмотрена ежемесячная плата по фактическому объему выпавших осадков.

По задаче 4. «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» предусмотрены средства в размере 338 531,00 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» - 60 234,00 тыс. руб. По мероприятию заключаются контракты с гарантирующими поставщиками на поставку электрической энергии для освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов Автозаводского района с ежемесячной оплатой по факту.

Мероприятие 4.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог» - 239 778,00 тыс. руб. В рамках мероприятия ежегодно заключаются договора с собственниками и арендополучателями сетей уличного наружного освещения по оплате потребленной электроэнергии и поддержанию в нормативном состоянии линий уличного освещения, устранение аварийных ситуаций, с ежемесячной оплатой.

Мероприятие 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» - 38 519,00 тыс. руб. В рамках мероприятия заключается муниципальный контракт с обслуживающей организацией на Ремонтно-эксплуатационное обслуживание муниципальных сетей уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов Автозаводского района с ежемесячной оплатой.

МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 г. № 905-п/1

Мероприятие 4.1.7. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» - 2 194,00 тыс. руб. Заключение муниципального контракта по содержанию системы поверхностного водоотвода на набережных Комсомольского и Центрального районов запланировано в апреле 2024 года.

Мероприятие 7.7.2 «Ремонт и реконструкция наружного освещения» - 15 482,00 тыс. руб. По мероприятию предусмотрено заключение в мае 2024 года двух муниципальных контрактов по ремонт сетей уличного (наружного) освещения:

- участок от ул. Юбилейная, 91А до пр-та Степана Разина, 90;

- пешеходная дорожка от школы № 21 (50 лет Октября, 23) до дома № 54 по ул. Лесной).

Заместитель руководителя

департамента городского хозяйства						С.Г. Соловьев