|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2025-2026 годов.

Докладчик: Востриков Александр Петрович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава городского округа                                                                       И.Г.  Сухих

Радюхина Н.В., 54 44 33 (4990)

ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти

о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог
в зимний период 2025-2026 годов, в рамках выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 24.09.2025 № 673 «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 4 квартал 2025 года», решения Думы городского округа Тольятти от 23.09.2025 № 201 «О плане работы постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти на 4 квартал 2025 года».

По состоянию на 02.10.2025 на электронной торговой площадке Газпромбанка размещены контракты № 0142200001325021484 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (Центральный и Комсомольский район) и № 0142200001325021478
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (Автозаводский район).

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках будущих контрактов составляет – 6368,911 тыс.м²:

-  1 категория дорог – 1369,453 тыс.м2,

- 2 категория дорог – 1888,783 тыс.м2,

- 3 категория дорог – 1837,337 тыс.м2,

- 4 категория дорог – 742,976 тыс. м2,

- 5 категория дорог – 522, 126 тыс.м2.

Площадь дорог по содержанию Автозаводского района составляет – 2884,738 тыс.м2, площадь дорог Центрального района – 1997,813 тыс м2, площадь дорог Комсомольского района – 1486,36 тыс м2.

В течение двух недель после подписания муниципального контракта будет проведен осмотр техники и пескосоляной смеси с целью проверки                      их готовности к эксплуатации.

В зимний период 2025 – 2026 гг. предусмотрена следующая технология содержания дорог:

1.	Обработка противогололедными материалами аварийно-опасных участков (спуски, подъемы, перекрестки в первую очередь);

2.	Обработка проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката и наледи;

3.	Очистка автодорог, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов через разделительные полосы от снега и льда;

4.	Уборка снега с разворотов, треугольников перекрестков;

5.	Вывоз снега в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

Круглосуточно будет осуществляться патрульная очистка проезжей части магистральных дорог с применением противогололедных материалов.

Сроки устранения заснеженности и зимней скользкости на проезжей части дорог и улиц регламентированы разделом 8 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные                         и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому                                по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденном приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог происходит в течение 3-12 часов после окончания снегопада, в зависимости от категории дорог:

| Вид снежно-ледяных образований | Категория дороги | Группа улиц | Срок устранения ч, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыхлый или талый снег | IА, IБ | А, В | 3 |
|  | IВ, II | В, Г | 4 |
|  | III - IV | Д, Е | 6 |
|  | V | - | 12 |
| Зимняя скользкость | IА, IБ, IВ | А - В | 5 |
|  | II, III | Г, Д | 5 |
|  | IV | Е | 6 |
|  | V | - | 12 |

Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служебных проходов, мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек                                                      и на остановочных пунктах должны производиться в течение 1-3 часов                                с момента окончания снегопада, зимней скользкости в течение 12-24 часов                           в зависимости от интенсивности движения пешеходов.

Требования к состоянию обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств

| Вид снежно-ледяных образований | Категория дороги | Размер | Срок снегоочистки <*>, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя, не более, см | IА, IБ | 2 | 4 ч |
|  | IВ, II |  | 5 ч |
|  | III | 6 | 7 ч |
|  | IV, V | Не нормируется | 15 ч |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя, см, не более | IА, IБ | 3 | 1 сут |
|  | IВ, II | 5 |  |
|  | III, IV, V | 10 |  |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя, см, не более | Для всех категорий дорог | 3 | 1 сут |
| Наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров <**> со стороны проезжей части шириной не более 0,5 м высотой, м, не более | IА, IБ, IВ | 1 | 3 сут |
|  | II, III |  | 4 сут |
|  | IV, V |  | 5 сут |
| <*> Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части. <**> Бордюры высотой более 20 см над покрытием проезжей части. |  |  |  |

Состояние элементов обустройства дорог (заездных карманов, посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок транспортных средств) после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать следующим требованиям

| Вид снежно-ледяных образований | Категория дороги | Размер | Срок снегоочистки <*>, ч, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных транспортных средств толщиной слоя, см, не более | IА, IБ | 0 | 6 |
|  | IВ, II, III | 4 |  |
|  | IV, V | 6 |  |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на площадках отдыха и стоянках транспортных средств толщиной слоя, см, не более | IА, IБ | 4 | 24 |
|  | IВ, II | 6 |  |
|  | III - V | 8 |  |
| <*> Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада. |  |  |  |

Вывоз снега с автомобильных дорог будет производится в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 в первую очередь с участков, где валы снега ограничивают видимость участникам дорожного движения: перед перекрестками, кольцевыми развязками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта (при необходимости).

Вывоз снега с магистральных автодорог производится в зимний период 
в основном в ночное время на территорию, утвержденную Постановлением «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти»
от 30.08.2021 №2935-п/1 (далее Постановление).

На сегодняшний день Постановлением утверждены 3 площадки
под складирование вывозимого снега с автомобильных дорог городского округа Тольятти:

Автозаводский район (2 площадки):

- 1 площадка - ш. Южное санитарно-защитная зона АО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:4);

- 2 площадка - ш. Южное санитарно-защитная зона АО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:1).

Центральный район (1 площадка):

- 1 площадка - севернее ул. Новозаводская, д.2а.

Руководитель департамента

дорожного хозяйства и транспорта                                               А.П. Востриков

Радюхина Н.В.

54 44 33(4990)